逢甲大學

資訊工程學系

專題期末報告

專題名稱：

後量子密碼學與數位憑證於嵌入式系統安全通訊之應用

指導教授：郭崇韋教授

組員：

資訊三丁 施彥頡 D1171462

資訊三丁 余芳辰 D1290319

資訊三丁 李承壎 D1373365

指導教授簽名：_________________________

目錄

1.1	研究動機	3

1.2	研究問題	4

第一章	本學期進度	5

1.1	UART3 通訊協定建立	5

1.2	ML-KEM 後量子金鑰交換實作	5

1.3	AES-GCM 加解密功能實作	6

1.4	影像擷取與資料轉換	7

1.5	加密影像傳輸流程整合	7

1.6	即時顯示介面與狀態儀表板	8

第二章	下學期預計進度	8

1.1	導入 ESP32 作為 Wi-Fi 通訊模組	8

1.2	使用 ESP32-CAM 作為影像擷取來源	8

1.3	優化影像資料大小與傳輸效率	9

1.4	整合數位簽章與安全通訊流程	9

研究動機與研究問題

  - 研究動機

隨著物聯網（Internet of Things, IoT）與嵌入式系統技術的快速發展，各類智慧設備、工業控制系統、環境監測裝置與自動化設備，皆需要透過網路進行即時資料交換與遠端控制。因此，通訊安全與身份驗證機制已成為嵌入式系統與物聯網應用中的重要議題。

目前多數系統仍仰賴傳統公開金鑰密碼體系，例如 RSA 與橢圓曲線密碼（ECC），來完成資料加密與身份驗證。然而，隨著量子電腦技術的發展，這些基於整數分解與離散對數問題的加密演算法，未來可能被 Shor’s Algorithm 在多項式時間內破解，使現行安全機制面臨長期安全性失效的風險。

此外，攻擊者可能採取「先蒐集、後解密」（Harvest Now, Decrypt Later）的攻擊模式，先攔截並保存目前的加密資料，待未來量子電腦技術成熟後再進行解密。對於具有長期保存價值或敏感性的資料而言，這將造成嚴重的安全威脅。

另一方面，許多嵌入式系統受限於硬體資源，在身份驗證方面常採用較簡化的機制，缺乏完整的數位憑證（Digital Certificate）與信任管理架構，容易受到設備偽造、未授權存取及中間人攻擊（Man-in-the-Middle Attack）等威脅。因此，如何在資源受限的嵌入式環境中導入具備長期安全性的加密與身份驗證機制，成為值得研究的重要方向。

  - 研究問題

本研究欲探討的核心問題，在於如何結合後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography, PQC）與數位憑證／公開金鑰基礎建設（Public Key Infrastructure, PKI），設計一套適用於嵌入式系統與物聯網設備的安全通訊架構。

首先，傳統 RSA 與 ECC 加密機制在量子電腦威脅下，可能不再能提供足夠的長期安全性。因此，本研究需要探討如何導入 NIST 標準化之後量子密碼演算法，例如 Kyber 與 Dilithium，以強化未來通訊系統面對量子攻擊時的安全能力。

其次，嵌入式設備在實際應用中，常面臨運算能力、記憶體容量與通訊頻寬有限等限制。因此，本研究也需要分析後量子加密與簽章演算法在 MCU 等資源受限平台上的實作可行性，包含金鑰大小、運算時間、記憶體使用量與通訊成本等因素。

最後，為了避免設備偽造、未授權存取及中間人攻擊等問題，本研究將探討如何結合數位憑證簽發、憑證驗證與信任管理流程，建立完整的設備身份確認、金鑰交換與加密傳輸機制，進而設計出兼具安全性、可擴展性與實務可行性的嵌入式安全通訊架構。

- 本學期進度

  - UART3 通訊協定建立

建立電腦端與 MCU 之間的 UART3 通訊協定，通訊協定採用封包化設計，以 4 bytes 長度欄位搭配資料內容進行傳送，使電腦端與 MCU 端能夠傳輸不同長度的資料。

目前 UART3 通訊模組已支援資料封包傳送、接收、文字命令傳送、回應讀取、緩衝區清除與 echo 測試等功能。此部分使電腦端能夠穩定地向 MCU 發送指令，並接收 MCU 回傳的加密結果、解密結果或狀態訊息，成為後續 ML-KEM 與 AES-GCM 功能整合的基礎。

  - ML-KEM 後量子金鑰交換實作

系統目前可由電腦端向 STM32 取得 ML-KEM public key，接著由 Python 端使用該 public key 進行封裝（Encapsulation），產生 KEM ciphertext 與 shared secret，再將 ciphertext 傳送回 STM32，由 STM32 端進行解封裝（Decapsulation），重新計算出相同的 shared secret。

在此流程中，shared secret 不會由 STM32 傳回電腦端，而是由雙方各自計算出相同的共享金鑰。該共享金鑰後續將作為 AES-GCM 的加密金鑰使用，避免秘密金鑰或共享金鑰直接於通訊過程中傳輸，降低金鑰外洩的風險。

目前已完成的 ML-KEM 流程包含取得 public key、Python 端封裝（Encapsulation）、傳送 ciphertext、STM32 端解封裝（Decapsulation），以及建立 shared secret 並轉換為 AES 金鑰等功能，已完成後量子金鑰交換之核心流程。

此外，本組亦已完成 Dilithium 後量子數位簽章功能之實作，並已針對金鑰產生、訊息簽署與簽章驗證流程進行單獨測試，確認系統可正確完成簽章產生與驗證作業。目前數位簽章功能已可獨立運作並完成基本功能驗證。

  - AES-GCM 加解密功能實作

完成 AES-GCM 加解密模組，並將 ML-KEM 產生的 shared secret 作為 AES-GCM 金鑰使用。AES-GCM 屬於具備認證功能的對稱式加密模式，除了能提供資料機密性，也能透過 authentication tag 驗證資料是否遭到竄改。

目前系統已支援多種測試流程，包括由 STM32 端加密再由 STM32 端解密、由 STM32 端加密再由 Python 端解密，以及由 Python 端加密再由 STM32 端解密。透過這些測試，可以確認電腦端與 MCU 端對 AES-GCM 的 nonce、ciphertext、tag 與 plaintext 處理方式是否一致。

此部分完成後，代表本專題不只完成金鑰交換，也已能將交換出的金鑰實際應用於資料加密與解密。

  - 影像擷取與資料轉換

已完成電腦端影像擷取模組，能夠透過 URL 讀取即時影像串流，並將畫面轉換為 JPG bytes。系統目前可設定影像寬度、高度、JPEG 壓縮品質與灰階模式，使影像資料大小能依照 MCU 可處理的資料量進行調整。

此功能的目的是將一般影像畫面轉換為可傳輸、可加密的 byte 資料。透過 OpenCV 讀取影像、調整大小並壓縮成 JPG 格式後，系統便能將影像資料送入 AES-GCM 加密流程，再傳送至 MCU 進行加密或解密測試。

  - 加密影像傳輸流程整合

已將 ML-KEM 金鑰交換、AES-GCM 加解密、UART3 通訊與影像擷取功能整合在主程式中。系統啟動後，會先開啟 UART 連線，接著進行 ML-KEM handshake，取得雙方共同的 AES 金鑰，之後再使用該金鑰對影像資料進行 AES-GCM 加密與解密。

目前實作流程可將即時影像畫面轉換為 JPG bytes，送至 STM32 端進行 AES-GCM 加密，取得 nonce、ciphertext 與 tag 後，再進行解密與畫面還原。此流程驗證了後量子金鑰交換結合對稱式加密傳輸的可行性，也使本專題從單純演算法測試進展到實際資料傳輸應用。

  - 即時顯示介面與狀態儀表板

建立即時顯示介面，能夠顯示原始影像、解密後影像，以及加密流程狀態資訊。系統會統計目前處理的 frame 數量、成功次數、錯誤次數、plaintext 長度、ciphertext 長度、nonce、tag、JPEG quality、執行時間與類似 FPS 的效能資訊。

此狀態儀表板有助於觀察系統在實際執行時的資料大小、加密耗時與成功率，也方便在測試過程中調整 JPEG 壓縮品質，避免影像資料超過 MCU 或通訊協定可處理的大小限制。

- 下學期預計進度

  - 導入 ESP32 作為 Wi-Fi 通訊模組

下學期預計導入 ESP32 作為系統的 Wi-Fi 通訊模組，取代或輔助目前以 UART 為主的資料傳輸方式。由於 UART 傳輸速度較慢，在傳輸影像或較大量資料時容易受到頻寬限制，因此後續將透過 ESP32 建立無線網路連線，使 MCU、ESP32 與電腦端之間能夠進行更有效率的資料交換。

  - 使用 ESP32-CAM 作為影像擷取來源

目前影像資料主要由電腦端透過 URL 或畫面擷取方式取得。下學期預計改由 ESP32-CAM 或具備攝影機模組的 ESP32 作為影像擷取來源，讓系統能夠更接近實際 IoT 裝置或嵌入式影像感測器的應用情境。ESP32-CAM 將負責拍攝影像，並將影像資料傳送至 MCU 或電腦端進行後續加密與傳輸處理。

  - 優化影像資料大小與傳輸效率

由於影像資料量較大，而 ESP32 與 MCU 的記憶體與處理能力有限，因此下學期將針對影像解析度、JPEG 壓縮品質、封包大小與傳輸速度進行測試與調整。目標是在可接受的影像品質下，降低資料量並提升傳輸效率，使系統能夠穩定完成影像擷取、加密、傳輸與解密顯示。

  - 整合數位簽章與安全通訊流程

進一步整合Dilithium 後量子數位簽章功能，與現有的 ML-KEM 金鑰交換及 AES-GCM 加密流程結合，使系統於建立共享金鑰後，能同時提供資料加密、身份驗證及完整性驗證功能，建立完整且符合實際應用需求之後量子安全通訊架構。