ESP32 加密影像傳輸進度報告

更新日期：2026 年 10 月 4 日｜專案：esp32-only
比較基準：2026 年 9 月 18 日已繳交報告

目前已從雙台 WiFi 加密影像原型，進一步完成內網自動探索、雙向身分認證、長期運行入口，以及控制命令與回覆保護。此次另加入信任管理，並完成兩個方向的拒絕與恢復實測；兩台裝置仍可只接電源運作。

目前進度總表

| 項目 | 目前實作與驗證狀態 |
| --- | --- |
| 加密影像與多裝置 | ML-KEM-768、AES-256-GCM、ML-DSA-44；每台獨立連線與身分。已實測雙台，架構可配置更多裝置，尚未驗收更大規模。 |
| 探索與長期運行 | 以 mDNS 尋找已設定的裝置，公告不作認證依據。live 無須輸入 IP／時限，支援晚加入、重連、按 Q 停止及有界日誌。 |
| 雙向身分認證 | 筆電驗證 ESP32；ESP32 也檢查可信 Host 身分。握手綁定隨機挑戰與 KEM 資料，完成雙向金鑰確認後才進入影像流程。 |
| v7 控制通道 | 握手後，以 HMAC、連線識別與雙向序號保護命令和回覆，拒絕竄改與重播。pipeline、blocking、斷網恢復與重新啟動均完成短測。 |
| 信任管理 | 可列出、新增、撤銷及恢復裝置信任；可管理 Host 白名單並防止移除最後一把公鑰。雙向拒絕與恢復已實測。 |
| 效能與診斷 | 保留 pipeline 與可調換鑰間隔；接收與顯示分離，只顯示最新已驗證影像。記錄握手、接收、驗證及換鑰耗時。 |

與上次報告的主要差異

9 月 18 日已有雙台 WiFi、合併小筆傳送、減少 READY 往返、pipeline 換鑰及關閉省電模式。本期是在這些基礎上補齊可長期使用與安全管理的能力，並非重新加入上述功能。

操作方面，加入自動探索與按可信身分重新尋址，減少純供電時手動查 IP 的需求；將接收與顯示分離，搭配最新影像佇列、狀態顯示和日誌輪替，避免顯示或紀錄隨運行時間累積負擔。

安全方面，由單向驗證装置提升為雙向認證；再以 v7 記錄層補足一般控制命令的完整性與順序保護。信任管理則讓新增與撤銷有明確流程，避免只改檔名或重新執行初始化就誤改信任關係。

本次驗收結果

以下為 10 月 4 日實測。影像測試使用 QVGA、每 10 幀換鑰並開啟顯示；數字採 summary 的總平均 FPS，包含啟動與收尾。

| 測試 | camera1 | camera2 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| v7 pipeline 60 秒 | 1,035 幀 17.03 FPS | 2,318 幀 38.33 FPS | 換鑰 103／231 次；無重連或握手錯誤。 |
| v7 blocking 30 秒 | 372 幀 11.88 FPS | 807 幀 26.53 FPS | 完整握手 38／81 次（含首次）；記錄金鑰反覆切換正常。 |
| live 斷網恢復 | 恢復後 546 幀 | 恢復後 649 幀 | 兩台重新認證並恢復串流，boot ID 未變；使用者另確認按 Q 後可立即再啟動。 |
| 雙向信任拒絕與恢復 | 其他合法裝置持續運行 | 撤銷後拒絕 恢復後出圖 | Host 撤銷 camera2 後跳過它；板端移除原筆電身分後回覆 HOST_NOT_TRUSTED。 |

板端恢復原 Host 白名單後，camera2 再次完成 v7 握手，驗證 594 幀與 59 次 pipeline 換鑰，總平均 40.48 FPS；該輪由使用者提前停止，不能記為跑滿 30 秒。另有 171 項本機測試通過，包含撤銷、恢復、錯誤政策檔及白名單邊界。

效能解讀與安全邊界

上次報告的串流平均為 23.17／28.32 FPS；本次不同輪次與裝置仍有明顯差異。由於網路條件及統計範圍不同，不能把上述數字直接換算成改版提升率，也不能承諾固定達到 30 或 40 FPS。偶發網路停頓的根因仍未完全釐清。

v7 不增加網路來回，但每筆記錄增加 64 bytes 與 HMAC 計算。控制文字有完整性保護但未加密，影像保密仍由 AES-GCM 提供。連線記錄金鑰與影像金鑰分開；pipeline 只輪替影像金鑰，完整握手才更新記錄金鑰。

ESP32 的 Host 白名單仍保存在 host_trust.h，修改後需重燒才生效，尚未實作 NVS 動態白名單或遠端即時撤銷。這些短測確認基本功能，不代表已完成全面安全認證或長期壓力驗收。